# Gabarito das atividades da Aula 7

Administração da Produção

Unidade 7  Programação da produção

Este gabarito reúne as respostas esperadas para as perguntas e atividades propostas nos slides. Os cálculos consideram os dados e as simplificações usados em aula. Respostas alternativas são válidas quando explicitam as restrições, demonstram os cálculos e relacionam a decisão ao objetivo da programação.

Uso sugerido Aplicar após a discussão dos grupos ou como material docente de apoio à correção.

# 1 Decisões operacionais e roteiro

## 1.1 Máquina disponível e ordem impedida

Pergunta Em qual decisão uma máquina pode estar disponível e, ainda assim, a ordem não poder começar?

Resposta esperada A disponibilidade da máquina não garante a liberação da ordem. O impedimento pode estar no roteiro, nos materiais, nas precedências ou em outro recurso necessário.

uma operação predecessora ainda não terminou

o material ou componente não foi liberado pelo MRP

o ferramental, o operador qualificado ou o programa da máquina não está disponível

a ordem aguarda inspeção, documentação ou autorização de qualidade

Critério de correção A resposta deve distinguir capacidade disponível de ordem efetivamente liberada para execução.

## 1.2 Carga do lote de 100 eixos

Pergunta Com 16 horas disponíveis, o problema deve ser tratado por carregamento, sequenciamento ou aumento de capacidade?

| Operação no Torno CNC 01 | Cálculo | Carga |
| --- | --- | --- |
| Tornear desbaste | 20 + 8,5 x 100 | 870 min |
| Tornear acabamento | 10 + 4,2 x 100 | 430 min |
| Total | 870 + 430 | 1.300 min |

capacidade disponível: 16 h = 960 min

déficit: 1.300 - 960 = 340 min = 5 h 40 min

utilização necessária: 1.300 / 960 = 135,4 por cento

Conclusão O diagnóstico pertence ao carregamento, pois a carga excede a capacidade. O sequenciamento define a prioridade, mas não elimina o déficit. A solução exige capacidade adicional, recurso alternativo, divisão do lote ou renegociação do prazo.

# 2 Regras de sequenciamento

## 2.1 Sequências da carteira comum

| Trabalho | Processamento h | Prazo h | Chegada | Folga estática h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 15 | 1 | 7 |
| B | 3 | 10 | 2 | 7 |
| C | 7 | 20 | 3 | 13 |
| D | 12 | 25 | 4 | 13 |
| E | 5 | 12 | 5 | 7 |

Fórmula da folga estática Prazo - tempo atual - tempo de processamento. Como o tempo atual é zero, a folga corresponde a prazo - processamento.

| Regra | Sequência | Fluxo médio h | Atraso médio h | Atraso máximo h | Atrasados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIFO | A - B - C - D - E | 20,4 | 5,8 | 23 | 3 |
| MTP | B - E - C - A - D | 16,8 | 3,6 | 10 | 2 |
| MDE | B - E - A - C - D | 17,0 | 2,8 | 10 | 3 |
| MFE | A - B - E - C - D | 18,6 | 3,6 | 10 | 4 |

Interpretação MTP produz o menor fluxo médio e o menor número de trabalhos atrasados. MDE produz o menor atraso médio. O makespan é 35 horas em todas as regras porque não há ociosidade e a carga total não muda.

## 2.2 Detalhamento da regra MTP

| Ordem | Processamento h | Início h | Término h | Prazo h | Atraso h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| E | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| C | 7 | 8 | 15 | 20 | 0 |
| A | 8 | 15 | 23 | 15 | 8 |
| D | 12 | 23 | 35 | 25 | 10 |

Resposta à previsão dos grupos MTP tende a reduzir o fluxo médio. MDE tende a proteger melhor as datas de entrega. Nesta carteira, MDE confirma essa expectativa pelo menor atraso médio, embora MTP deixe menos trabalhos atrasados.

## 2.3 Prioridade para cliente estratégico

Pergunta Que indicador mostra o custo de antecipar o pedido de um cliente estratégico para os demais pedidos?

Resposta esperada A equipe deve recalcular a sequência com e sem a prioridade e comparar os indicadores. Não basta afirmar que o cliente estratégico melhora.

número de pedidos atrasados e OTIF

atraso médio e atraso máximo

fluxo médio e tempo de espera dos pedidos deslocados

eventual aumento de setup ou perda de utilização

Critério de correção A resposta deve medir o efeito sistêmico da prioridade, e não apenas o desempenho do pedido antecipado.

# 3 Carga finita e decisões de capacidade

## 3.1 Decisão antes de publicar o programa

Situação Uma máquina possui 20 horas disponíveis e recebe 24,25 horas de trabalho.

Resposta esperada A carga infinita registra o déficit de 4,25 horas. Antes de publicar o programa finito, o PCP precisa escolher uma ação que torne a carga executável.

| Alternativa | Quando faz sentido | Informação que precisa ser confirmada |
| --- | --- | --- |
| Hora extra | prazo rígido e equipe disponível | custo, limite legal, fadiga e manutenção |
| Recurso alternativo | há capacidade em máquina compatível | roteiro, ferramental, qualidade e operador |
| Dividir a ordem | entrega parcial tem valor | lote mínimo, setup adicional e rastreabilidade |
| Novo prazo | cliente aceita reprogramação | impacto no serviço, contrato e carteira |

Conclusão Não existe uma alternativa universalmente correta. A resposta é adequada quando explicita o critério de decisão e demonstra que a carga final respeita as 20 horas.

## 3.2 Transferência entre os tornos

| Recurso | Carga h | Capacidade h | Saldo h |
| --- | --- | --- | --- |
| Torno 01 | 14,75 | 20,00 | +5,25 |
| Torno 02 | 24,25 | 20,00 | -4,25 |

Resposta Em termos quantitativos, o Torno 01 possui 5,25 horas livres e pode absorver o déficit de 4,25 horas. A transferência só é válida se o recurso puder executar a operação com o mesmo padrão técnico.

Exemplo de solução Se a OP 005 puder ser dividida, transferir 22 das 40 unidades para o Torno 01 reduz a carga do Torno 02 para 19,85 horas. O Torno 01 recebe 0,75 hora de setup adicional e 4,40 horas de processamento, encerrando com 19,90 horas.

Verificações obrigatórias Compatibilidade do roteiro, ferramental, programa, operador, inspeção, lote mínimo, setup duplicado e prazo.

## 3.3 Resposta modelo para a atividade em grupos

Ação escolhida Dividir a OP 005 e processar 22 unidades no Torno 01, desde que a transferência seja tecnicamente autorizada.

Justificativa A divisão elimina a sobrecarga e mantém ambos os tornos abaixo de 20 horas. Transferir a OP 005 inteira apenas deslocaria a sobrecarga para o Torno 01.

Dado adicional prioritário Confirmar se o Torno 01 possui ferramental, programa, capacidade de qualidade e operador qualificado para a operação da OP 005.

# 4 Estudo de caso da fábrica de componentes

## 4.1 Duração total dos pedidos

| Pedido | Prioridade | Prazo dias | Duração total h |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2 | 5 | 5,7 |
| P2 | 1 | 3 | 4,2 |
| P3 | 3 | 6 | 6,7 |
| P4 | 1 | 4 | 5,0 |
| P5 | 2 | 5 | 7,2 |

Sequência P2 - P4 - P1 - P5 - P3. A prioridade menor representa maior urgência. O prazo desempata P2 e P4. P1 e P5 mantêm a ordem original porque possuem a mesma prioridade e o mesmo prazo.

## 4.2 Início término e atraso

| Ordem | Pedido | Duração h | Início h | Término h | Prazo h | Atraso h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 24 | 0 |
| 2 | P4 | 5,0 | 4,2 | 9,2 | 32 | 0 |
| 3 | P1 | 5,7 | 9,2 | 14,9 | 40 | 0 |
| 4 | P5 | 7,2 | 14,9 | 22,1 | 40 | 0 |
| 5 | P3 | 6,7 | 22,1 | 28,8 | 48 | 0 |

Resultado O makespan simplificado é 28,8 horas e todos os pedidos ficam dentro dos prazos convertidos para jornadas de oito horas.

## 4.3 Carga por máquina

| Máquina | Carga h | Capacidade h | Utilização | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 10,4 | 40 | 26,0 por cento | maior carga, sem restrição |
| M2 | 8,9 | 40 | 22,3 por cento | capacidade disponível |
| M3 | 9,5 | 40 | 23,8 por cento | capacidade disponível |

Decisão imediata Nenhuma máquina apresenta sobrecarga agregada. A M1 merece acompanhamento por ser a mais carregada, mas não exige hora extra neste cenário.

## 4.4 A máquina mais carregada é sempre gargalo

Resposta Não. Um gargalo depende da relação entre carga e capacidade e também da posição do recurso nas precedências. A M1 tem a maior carga do caso, mas utiliza apenas 26 por cento da capacidade semanal.

Limitação do exercício A soma agregada não representa todos os conflitos simultâneos entre operações. Antes de publicar o programa, o PCP deve montar um cronograma finito por máquina e respeitar as precedências de cada pedido.

# 5 Questão de fechamento

Pergunta Qual decisão mudaria primeiro se uma máquina quebrasse durante o turno?

Resposta esperada A primeira mudança ocorre na capacidade disponível e no carregamento finito. O PCP precisa retirar o período de indisponibilidade, recalcular a carga e identificar as ordens afetadas. Em seguida, deve resequenciar, transferir operações elegíveis ou renegociar prazos.

atualizar o calendário do recurso e o tempo estimado de reparo

recalcular início, término, filas, atrasos e utilização

proteger pedidos críticos e comunicar o novo programa à produção e às áreas comerciais

# 6 Critérios sugeridos para correção

| Dimensão | Evidência esperada | Peso sugerido |
| --- | --- | --- |
| Restrições operacionais | distingue máquina disponível de ordem liberada | 1,0 |
| Carga do roteiro | calcula 1.300 min, déficit de 340 min e interpreta a capacidade | 1,0 |
| Sequências | monta corretamente FIFO, MTP, MDE e MFE | 2,0 |
| Indicadores | calcula ou interpreta fluxo e atraso sem confundir os conceitos | 1,5 |
| Decisão de capacidade | compara alternativas e explicita a condição técnica | 1,5 |
| Estudo de caso | obtém durações, sequência, términos e ausência de atraso | 2,0 |
| Gargalo e reação | relaciona carga, capacidade, precedência e reprogramação | 1,0 |

Total sugerido 10,0 pontos. A pontuação pode ser adaptada conforme a atividade aplicada em sala.